国开电大《安装工程估价》形考任务1-4

形考任务一

一、单项选择题

1.（A）是指行政上具有独立的组织形式，经济上进行独立的核算，经过批准按照一定总体设计进行施工的建设实体。

A.建设项目

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

2. 企业管理费是指施工单位组织施工生产和经营管理所发生的费用。下列选项中，（D）不属于企业管理费。

A.管理人员工资

B.办公费

C.差旅交通费

D.工程排污费

3. 在计算预算定额人工工日消耗量时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，人工幅度差系数是12%，预算定额中的人工工日消耗量为（B）。

A.22

B.29.12

C.28.64

D.26

4. 文明施工中“五牌一图”的“一图”是指（D）。

A.施工布置图

B.设备布置图

C.施工组织图

D.施工现场平面图

5. 其他项目清单应根据拟建工程的具体情况确定。它一般包括暂列金额、暂估价、计日工和（D）等。

A.规费

B.税金

C.公积金

D.总承包服务费

二、多项选择题

1. 基本建设的内容一般包括（ABC）、以及其他基本建设工作等部分。

A.建筑工程

B.设备安装工程

C.设备、工具、器具及生产家具的购置

D.勘察设计

2. 工程结算一般有（ABC）等方式。

A.定期结算

B.阶段结算

C.竣工结算

D.竣工决算

3. 安装工程工程量的计量除依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的各项规定外，还应依据（ABCD）。

A.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法

B.经审定通过的施工设计图纸及其说明、施工组织设计或施工方案、其他有关技术经济文件

C.与建设工程有关的标准、规范、技术资料，拟定的招标文件

D.施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案

4. 规费是指按照国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定施工单位必须缴纳或计取，应计入建筑安装工程造价的费用。它主要包括（ABC）。

A.社会保险费

B.住房公积金

C.工程排污费

D.财产保险费

5. 我国基本建设程序的主要阶段有项目建议书阶段、可行性研究报告阶段及（ABCD）。

A.设计阶段

B.建设准备阶段

C.建设实施阶段

D.竣工验收阶段

6. 按照定额的编制程序和用途，可以把工程建设定额分为（ABCD）和投资估算。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标

三、判断题

1. 对于大型、复杂项目，可根据不同行业的特点和要求，进行初步设计和施工图设计两阶段设计。对于一般工程项目，可采用初步设计、技术设计和施工图设计三阶段设计。（错误）

2. 安装工程计量与计价通常从两个层次计算工程经济效果：一个层次为“计量”，即计算消耗量在工程中的人工、材料、机械台班数量；另一个层次为“计价”，即以货币的形式反映工程成本。（正确）

3. 地区统一定额主要是考虑地区性特点，参照全国统一定额水平，通过对全国统一定额水平的适当调整和补充编制而成的。在满足一定的条件时，地区统一定额可以在本行政区划以外的区域使用。（正确）

4. 人工幅度差系数一般为10%～15%，安装工程定额人工幅度差系数，除另有说明外，一般为12%左右。（正确）

5. 安装工业管道与市政工程管网工程的界定如下：给水管道以厂区外墙处水表井为界；排水管道以厂区入口第一个污水井为界。（正确）

6. 突出主体建筑物顶的电梯机房、楼梯出口间、水箱间、瞭望塔、排烟机房等不计入檐口高度。计算层数时，地下室应计入层数。（错误）

7. 施工图预算一经审定，便是签订工程建设合同、业主和承包商进行经济核算、编制施工计划和银行拨款等的依据。（正确）

8. 当单层建筑物的檐口高度超过20m，多层建筑物的檐口高度超过5层时，可计算超高施工增加费。（正确）

四、问答题

1. 我国工程项目的基本建设程序是什么？请详细说明各阶段的主要内容。

答：我国基本建设程序主要包括：

（1）项目建议书阶段：提出项目建设的初步设想，进行必要性分析。

（2）可行性研究阶段：对项目的技术、经济、社会等进行全面论证，编制可行性研究报告。

（3）设计阶段：包括初步设计、技术设计和施工图设计，形成施工依据。

（4）建设准备阶段：征地、拆迁、招标、办理施工许可等。

（5）建设实施阶段：组织施工，进行项目建设。

（6）竣工验收阶段：对工程进行验收，交付使用。

（7）项目后评价阶段：对项目建成后的效益、影响进行评价。

2. 简述工程建设定额的概念、分类、特点及作用。

答：概念：工程建设定额是指在正常施工条件下，完成单位合格产品所需的人工、材料、机械台班等资源消耗的数量标准。

分类：按用途分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标等。

特点：科学性、系统性、统一性、权威性、稳定性与时效性。

作用：是编制计划、组织施工、控制成本、确定造价、进行经济核算的基础。

3. 简述安装工程定额的分类及适用范围。

答：安装工程定额按编制单位和适用范围分为：

（1）全国统一定额：适用于全国范围内的安装工程。

（2）行业统一定额：适用于特定行业（如电力、石油等）。

（3）地区统一定额：适用于某一行政区域。

（4）企业定额：由企业编制，用于内部管理。

适用范围：用于安装工程的预算编制、投标报价、成本控制、结算等。

4. 简述预算定额的编制依据、编制步骤及要求。

答：编制依据：国家或行业标准、设计规范、施工组织设计、典型工程图纸、现行定额等。

编制步骤：（1）准备资料；（2）确定项目划分；（3）计算人工、材料、机械消耗量；（4）确定单价；（5）编制定额表；（6）审查与发布。

要求：科学合理、实用性强、反映平均水平、便于操作。

5. 招标控制价与投标报价的区别是什么？

答：（1）编制主体不同：招标控制价由招标人编制，投标报价由投标人编制。

（2）目的不同：招标控制价是最高限价，防止恶意抬价；投标报价是竞争性报价，争取中标。

（3）依据不同：招标控制价依据定额和市场信息；投标报价结合企业成本和竞争策略。

（4）法律效力不同：投标报价不得高于招标控制价。

五、计算题

某工厂采购了一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用的材料费为20万元，加工费为2万元，辅助材料费为4000元。制造厂为制造该设备，在材料采购过程中发生进项增值税额为3.5万元。专用工具费率为1.5%，废品损失费率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为1%，利润率为7%，增值税率为17%，非标准设备设计费为2万元。求该国产非标准设备的原价。国产非标准设备的原价计算程序表见表1。

表1国产非标准设备的原价计算程序表

解：

（1）材料费 = 20万元

（2）加工费 = 2万元

（3）辅助材料费 = 0.4万元

小计：22.4万元

（4）专用工具费 = 22.4 × 1.5% = 0.336万元

（5）废品损失费 = 22.4 × 10% = 2.24万元

（6）外购配套件费 = 5万元

（7）包装费 =（22.4 + 0.336 + 2.24 + 5） × 1% ≈ 0.3万元

以上合计：30.276万元

（8）利润 = 30.276 × 7% ≈ 2.119万元

（9）税金 =（30.276 + 2.119） × 17% ≈ 5.507万元

（10）非标准设备设计费 = 2万元

设备原价= 30.276 + 2.119 + 5.507 + 2 = 39.902万元

答：该国产非标准设备的原价为39.902万元。

形考任务二

一、单项选择题

1. 通风空调工程中的冷却水、冷冻水等管道安装工程执行（B）相应项目。

A.通风空调工程

B.工业管道工程

C.消防工程

D.给排水、采暖、燃气工程

2. 某给水工程的管道工程量分别如下：DN20，50m；DN40，20m；DN50，100m；DN65，20m；DN80，70m；DN100，10m；DN125，70m；DN150，8m。管道消毒、冲洗工程量是（D）。

A.DN50，70m；DN100，190m；DN200，88m

B.DN50，70m；DN100，200m；DN200，78m

C.DN50，170m；DN100，100m；DN200，78m

D.DN50，170m；DN100，90m；DN200，88m

3. 风管长度一律以设计图示中心线长度为准，主管与支管以其（C）交点划分。

A.外边线

B.内边线

C.中心线

D.偏心线

4. 当通风空调风管的密封要求较高或板材较厚而不能用咬口连接时，板材的连接常采用（C）。

A.咬口连接

B.铆钉连接

C.焊接

D.螺栓连接

5. 光排管散热器是用焊接钢管或无缝钢管焊接制成的散热器，其制作安装以（D）为计量单位。

A.片

B.组

C.个

D.m

6. 钢制散热器有钢制闭式散热器、钢制板式散热器、钢制壁式散热器和钢制柱式散热器，以“片”计量的是（A）。

A.钢制闭式散热器

B.钢制板式散热器

C.钢制壁式散热器

D.钢制柱式散热器

二、多项选择题

1.按照通风系统工作的动力不同，通风可分为（AD）。

A.自然通风

B.局部通风

C.全面通风

D.机械通风

2.局部排风系统可分为（ABCD）和接受式。

A.密闭式

B.柜式（通风柜）

C.外部吸气式

D.吹吸式

3.空调系统的组成包括（ABCD）。

A.空气处理设备

B.空气输配系统

C.冷（热）源

D.空调房间

5.风管可现场制作或工厂预制，风管制作方法分为（ABCD）。

A.咬口连接

B.铆钉连接

C.焊接

D.螺栓连接

三、判断题

1. 不锈钢风管制作安装项目中包括管件，但不包括法兰和吊托支架。法兰和吊托支架应单独列项计算，执行相应的法兰和吊托支架子目。（正确）

2. 给水管道的室内外界限以建筑物外墙皮以外2.5m为界，入口处设阀门者，以阀门为界。（正确）

3. 局部通风是对整个车间或房间进行换气，以改变室内空气的温度、湿度和稀释有害物的浓度，使该房间的空气环境符合卫生标准的要求。（错误）

4. 计算风管工程量时，风管按图示不同规格以展开面积计算。不扣除检查口、测定孔、吸风口所占的面积；不增加咬口重叠部分的面积。（正确）

5. 当风管敷设在楼板或桁架下面离墙较远时，一般采用吊架来安装风管。（正确）

6. 通风管道的断面形状有圆形和矩形两种。在同样的断面面积下，圆形管道的周长最短，耗钢量小，强度大，但占有效空间大，其弯管与三通需较长的距离。（正确）

7. 排水栓一般都包括在有关的卫生器具的洗涤盆、洗脸盆等定额项目中，不另列项目。如果单独安装，可套用排水栓定额。（正确）

8. 管道绝热分材质、管道规格以立方米计量，按设计图示体积计算。（正确）

四、问答题

1. 简述通风空调系统施工图的识读顺序。

答：（1）看图纸目录和设计说明；（2）识读系统原理图；（3）识读平面图；（4）识读剖面图和详图；（5）核对设备材料表。

2. 简述通风管道工程量的计算方法。

答：（1）风管按图示中心线长度，以展开面积计算，单位为平方米；（2）不扣除检查口、测定孔、吸风口所占面积；（3）咬口重叠部分不增加面积；（4）异形管、弯头、三通等按实际展开面积计算。

3. 简述通风空调工程施工图的组成内容。

答：（1）图纸目录；（2）设计说明；（3）系统原理图；（4）平面图；（5）剖面图；（6）设备材料表；（7）安装详图。

4. 《通用安装工程消耗量定额》（TY02-31-2015）中《给排水、采暖、燃气工程》定额项目设置的内容有哪些？其适用范围是什么？

答：内容包括：管道安装、阀门安装、卫生器具安装、采暖器具安装、燃气管道及附件安装、管道支架制作安装、管道试压与清洗等。

适用范围：工业与民用建筑中给排水、采暖、燃气系统的安装工程。

5. 给排水采暖管道安装定额内已经包括的项目内容和未包括的项目内容各有哪些？

答：已包括：管道安装、管件连接、支架制作安装、水压试验、冲洗等。

未包括：管道保温、刷油、土方开挖与回填、泵房设备安装、电气接线等。

五、计算题

1．在如图1所示的通风系统中，风管为1mm厚的镀锌薄钢板，立管边长为1000mm×1000mm，水平管边长均为600mm×1000mm。空气冷却器的质量为300kg。6号蝶阀T302-9：L=150mm，A×B=250mm×400mm，G=7.12kg/个。7号单层百叶风口T202-2：G=3.05kg/个，A×B=530mm×330mm。请计算通风系统的工程量。

答：1. 风管工程量（按展开面积计算）

（1） 立管（1000mm × 1000mm）

高度= 2.0m（从图中“2.00”标注可知）

周长=（1000 + 1000） × 2 = 4000 mm = 4 m

面积= 4 m × 2.0 m = 8.0 m²

（2） 水平管（600mm × 1000mm）

长度= 20.0 m（图中“20 000”标注）

周长=（600 + 1000） × 2 = 3200 mm = 3.2 m

面积= 3.2 m × 20.0 m = 64.0 m²

（3） 总风管面积

= 立管面积 + 水平管面积

= 8.0 + 64.0 = 72.0 m²

2. 蝶阀工程量

图中标注一个“6号蝶阀 T302-9”，位于水平管上

数量：1 个

3. 单层百叶风口工程量

图中标注“T202-2 7号单层百叶风口”共 6 个（图中画了6个箭头）

数量：6 个

4. 空气冷却器工程量

质量为300kg，属于设备安装

按“台”计量

数量：1 台

该通风系统的工程量如下：

风管（镀锌薄钢板）：72.0 m²

蝶阀（T302-9）：1 个

单层百叶风口（T202-2）：6 个

空气冷却器：1 台

形考任务三

一、单项选择题

1. （D）具有投资少、材料容易解决、安装维护方便、便于发现和排除故障等特点；不足之处是占地面积大，影响环境的整齐和美化，易于遭雷击、机械碰伤等。

A.电缆线路

B.电力电缆线路

C.控制电缆线路

D.架空线路

2. （A）是应用最多的一种敷设方式，具有施工简单、投资省、电缆散热条件好等优点。

A.电缆直接埋地敷设

B.电缆在沟内敷设

C.电缆穿管敷设

D.电缆沟外敷设

3. （B）适用于距离较短而电缆数量较多的情况，如变电所内和厂区内。

A.电缆直接埋地敷设

B.电缆在沟内敷设

C.电缆穿管敷设

D.电缆沟外敷设

4. （A）在配线工程中适用于有机械外力或轻微腐蚀气体的场所做明敷设或暗敷设。

A.焊接管

B.金属软管

C.薄壁钢管

D.PVC塑料管

5. （D）适用于民用建筑或室内有酸碱腐蚀性介质的场所。

A.焊接管

B.金属软管

C.薄壁钢管

D.PVC塑料管

6. 线槽配线就是将导线放入线槽内的一种配线方式。用于配线的线槽按材质，可分为（D）。

A.金属线槽、塑料线槽、

B.塑料线槽、铝合金线槽

C.不锈钢线槽、聚氯乙烯线槽

D.PVC线槽、金属线槽

二、多项选择题

1.电缆线路的敷设方式有（ABC）。

A.电缆直接埋地敷设

B.电缆在沟内敷设

C.电缆穿管敷设

D.电缆沟外敷设

2.三相交流电与单相交流电相比，具有（ABC）优点。

A.在输送的功率、电压相同和距离、线路损失相等的情况下，采用三相制输电可大大节省输电线的用铜（或铝）量

B.现在生产上广泛使用的三相异步电动机是以三相交流电作为电源的，它与单相电动机相比，具有体积小、价格低、效率高、性能好等优点

C.体积相同时，三相交流发电机具有输出功率大、效率高等优点

D.三相四线制是把发电机三个线圈的末端连接在一起，使其成为一个公共端点（称为中性点）

3.变配电线路最常用的导电材料有（BCD）。

A.线槽

B.电缆

C.母线

D.绝缘电线

4.电力电缆与控制电缆的主要区别是（ACD）。

A.功能不同，电力电缆在电力系统干线中用以传输和分配大功能电能，而控制电缆用于用电设备器具的控制线路

B.电缆型号的表示方法不同

C.截面范围不同，电力电缆主要输送电力，一般都是大截面，而控制电缆的截面面积一般不会超过10m2

D.芯数范围不同，电力电缆根据电网要求，最多一般为5芯，而控制电缆传输控制信号，芯数较多，根据标准，最多为61芯

5.在电气照明线路中，常用的控制保护设备有（ABC）。

A.闸刀开关

B.瓷插熔断器

C.低压空气断路器

D.翘板开关

三、判断题

1. 架空线路通常埋在地下，不易遭到外界的破坏和受环境影响，故障少，安全、可靠。但线路工程比较复杂，造价高，检修起来也比较麻烦。（错误）

2. 中性线通常与大地相连，引出保护线（PE）。把接地的中性点称为零点，把接地的中性线称为零线。（正确）

3. 电缆是一种多芯导线，一般埋设于土壤中或敷设于沟道、隧道中，占地少，且传输稳定，安全性能高，它在电路中起输送和分配电能的作用。（正确）

4. 金属软管常用于弯曲部位较多的场所和设备出口处。（正确）

5. 在电气线路中，必须有控制电器和保护电器，用于控制线路的通断，保护用电设备、线路、电源设备以及人身的安全。（正确）

6. 电气系统图不是投影图，而是用图例的符号表示整个工程或其中某一项目的供电方式和电能输送之间的关系，并可表示某一装置各主要组成部分之间的关系。（正确）

7. 各种配管工程量按线管材质、规格和敷设方式不同，以延长米计量，不扣除接线盒（箱）、灯头盒、开关盒所占的长度，即配管长=水平长度+垂直长度。（正确）

8. 照明线路管内穿线，照明线路导线规定最大截面面积为2mm²，截面面积超过2mm2的导线敷设执行动力线路敷设相应定额子目。（正确）

四、问答题

1. 简述电缆线路的敷设方式。

答：主要有：（1）电缆直接埋地敷设；（2）电缆在沟内敷设；（3）电缆穿管敷设；（4）电缆桥架敷设；（5）电缆隧道敷设。

2. 简述架空线路、电缆线路的特点及适用范围。

答：架空线路：投资少、维护方便，但占地大、易受环境影响，适用于城市外围、农村等区域。

电缆线路：安全、美观、占地少，但投资大、检修难，适用于城市中心、厂区、建筑物密集区。

3. 什么是三相四线制系统？

答：三相四线制是指由三根相线（A、B、C）和一根中性线（N）组成的供电系统，可同时提供380V线电压和220V相电压，广泛用于低压配电系统。

4. 电气施工图由哪些部分组成？

答：（1）图纸目录；（2）设计说明；（3）电气系统图；（4）平面布置图；（5）设备材料表；（6）安装详图。

5. 建筑照明平面图如图1所示，请给出：（1）系统所有材料的名称；（2）各符号的含义；（3）系统安装顺序。

答：（1）材料：配电箱、灯具、开关、插座、导线、穿管等；（2）符号含义需根据图例说明；（3）安装顺序：定位→配管→穿线→安装灯具开关→接线→调试。

5.建筑照明平面图如图1所示，请给出：（1）系统所有材料的名称；（2）各符号的含义；（3）系统安装顺序。

答：（1）材料：配电箱、灯具、开关、插座、导线、穿管等；（2）符号含义需根据图例说明；（3）安装顺序：定位→配管→穿线→安装灯具开关→接线→调试。

形考任务四

一、单项选择题

1. 在消防及安全防范设备安装工程预算中，电动机检查接线、防雷接地装置等的安装，应执行《通用安装工程消耗量定额》（TY02-31-2015）（D）的相应定额。

A.第九册《消防工程》

B.第六册《自动化控制仪表安装工程》

C.第一册《机械设备安装工程》

D.第四册《电气设备安装工程》

2.泡沫液贮罐、设备支架制作、安装等执行（C）的相应项目。

A.第一册《机械设备安装工程》

B.第九册《消防工程》

C.第三册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》

D.第二册《热力设备安装工程》

3.室内消火栓安装，区分单栓和双栓，均按成套产品，以（C）为计量单位。

A.组

B.个

C．套

D．块

4.（A）执行《消防工程》的相应项目。

A.应急照明控制设备

B.电动机检查接线

C．灭火器放置箱

D．消防泵安装

5.在消防工程中，阀门、法兰安装，各种套管的制作安装，不锈钢管和管件、铜管和管件及泵间管道安装，管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等执行（B）的相应项目。

A.通风空调工程

B.工业管道工程

C．消防工程

D．给排水、采暖、燃气工程

6.各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌注执行（A）的相应项目。

A.机械设备安装工程

B.热力设备安装工程

C．消防工程

D．自动化控制仪表安装工程

二、多项选择题

1.一个完整的消防系统主要由报警与联动控制设备组成，其具体设备包括（ABCD）、通信设备、避难设备以及其他设备。

A.报警设备

B.自动灭火设备

C.手动灭火设备

D.防火排烟设备

2.消防灭火系统分为（ABCD）。

A.消火栓给水系统

B.自动喷水灭火系统

C.水幕消防系统

D.非水灭火剂的系统。

3.《通用安装工程消耗量定额》（TY02-31-2015）第九册《消防工程》包含的消防及安全防范设备的安装工程有（ABCD）。

A.火灾自动报警系统安装

B.水灭火系统、气体灭火系统及泡沫灭火系统安装

C.消防系统调试

D.安全防范设备安装

4.工程结算从大的方面分为中间结算和竣工结算两种情况，具体分为（ABCD）及双方约定的其他结算方式。

A.按月结算

B.分段结算

C．目标价款结算

D．竣工后一次结算

5.编制竣工决算的要求有（ABCD）。

A.做好竣工验收工作，这是决算的前提

B.做好各项账务、物资债权、债务的清理工作，要求工完场清、账清

C.编制报批各类相关文件

D.编好竣工年度财务决算，这是决算的基础

三、判断题

1. 消防给水室外管道安装执行给排水管道安装的相应项目。（正确）

2. 消防给水管道和生活给水管道的界限划分完全一致。（错误）

3. 水灭火系统管道安装包括工序内一次性水压试验。（正确）

4. 消防管道安装按设计管道中心长度，以“m”为计量单位，扣除阀门、管件及各种组件所占的长度。（错误）

5. 泡沫液充装项目是按施工单位充装考虑的，当由生产厂在施工现场充装时，可另行计算。（正确）

6. 工程结算是指工程项目完工后承包方按照工程合同，向业主办理工程价款。（正确）

7. 竣工结算是投资者获得固定资产（建设工程项目）的全部投资额。（错误）

四、问答题

1. 简述火灾自动报警系统的组成部分。

答：主要包括：火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、声光报警器、联动控制模块、消防广播、消防电话等。

2. 简述水喷淋、消火栓钢管的计算规则。

答：（1）按设计图示中心线长度以“m”为单位计算；（2）不扣除阀门、管件及附件所占长度；（3）变径、三通、弯头等按实际长度计入；（4）室内外界限：以建筑物外墙皮1.5m为界，或以入口阀门为界。

3. 什么是竣工结算和竣工决算？两者有什么区别？

答：竣工结算：承包方与发包方就工程实际造价进行最终核算，形成工程价款支付依据。

竣工决算：建设单位在项目竣工后编制的反映项目总投资的财务文件。

区别：主体不同（承包方vs 建设单位），内容不同（工程造价 vs 项目总投资），作用不同（结算工程款 vs 固定资产入账）。

4. 简述建设项目竣工决算的作用。

答：（1）全面反映项目投资成果；（2）作为固定资产入账的依据；（3）考核投资效益；（4）总结建设经验；（5）为项目后评价提供依据。

五、计算题

1．消火栓系统如图1所示，计算系统工程量。

图片

（图源国家开放大学课程）

解：管道工程量（按设计图示中心线长度以“m”为单位计算）

（1） DN100 管道

竖向段：

从-0.600 至 +0.000：高度 = 0.6 m

从+0.000 至 +3.600：高度 = 3.6 m

从+3.600 至 +7.200：高度 = 3.6 m

从+7.200 至 +11.800：高度 = 4.6 m

小计：0.6 + 3.6 + 3.6 + 4.6 = 12.4 m

水平段：

从DN100 进户至第一个三通：500 mm = 0.5 m

水平段无其他标注，仅此一段

小计：0.5 m

总DN100 管道长度 = 12.4 + 0.5 = 12.9 m

（2） DN65 管道

从DN100 支管引出 DN65 管道，水平长度：10.8 m

2. 消火栓安装

图中可见3 个消火栓（每个位置有“O”符号）

分布在：

+3.600 处 1 个

+7.200 处 1 个

+11.800 处 1 个

数量：3 套

3. 阀门

图中DN100 主干管上有一个“○”符号，通常表示截止阀或闸阀

一般每层或关键节点设置阀门

图中显示1 个阀门（位于 +0.000 处）

阀门数量：1 个

答：该消火栓系统的工程量如下：

DN100 镀锌钢管：12.9 m

DN65 镀锌钢管：10.8 m

室内消火栓（成套）：3 套

阀门（如截止阀）：1 个