国家开放大学《建筑材料(A)》形考任务1-4

形考作业一

1. 建筑材料是指组成建筑物或构筑物各部分实体的材料。

答案：A.对

2. 建筑材料是建筑工程的物质基础。

答案：A.对

3. 建筑设计理论不断进步和施工技术的革新与建筑材料的发展无关。

答案：B.错

4. 在我国，一般建筑工程的材料费用仅占到总投资的10～20%。

答案：B.错

5. 建筑材料的正确、节约、合理的运用直接影响到建筑工程的造价和投资。

答案：A.对

6. 建筑材料种类繁多，随着材料科学和材料工业的不断发展，新型建筑材料不断涌现。

答案：A.对

7. 按其使用功能可将建筑材料分为无机材料和有机材料两类。

答案：B.错

8. 建筑材料的生产和选用时，仅需参照产品标准，无需参照工程建设标准。

答案：B.错

9. 按其在建筑物中的所处部位，可将建筑材料分为基础、主体、屋面、地面等材料。

答案：A.对

10. 材料的矿物组成主要是指分子团组成形式相同，但元素组成各异的现象。

答案：B.错

11. 材料的微观结构主要是指材料在原子、离子、分子层次上的组成形式。

答案：A.对

12. 晶体的微观结构特点是组成物质的微观粒子在空间的排列有确定的几何位置关系。

答案：A.对

13. 玻璃体微观结构的特点是组成物质的微观粒子在空间的排列呈无序浑沌状态。

答案：A.对

14. 胶体是建筑材料中常见的一种微观结构形式，通常是由极细微的固体颗粒均匀分布在液体中所形成。

答案：A.对

15. 胶体的微观结构特点是组成物质的微观粒子在空间的排列有确定的几何位置关系。

答案：B.错

16. 胶体与晶体、玻璃体最大的不同点是可呈分散相和网状结构两种结构形式，分别称为溶胶和凝胶。

答案：A.对

17. 我国相关规范把材料按耐燃性分为非燃烧材料、难燃材料和可燃材料。

答案：A.对

18. 耐燃的材料不一定耐火，耐火的一般都耐燃。

答案：A.对

19. 一般情况下，大试件的强度往往大于小试件的强度。

答案：B.错

20. 强度试验时，加荷速度越快，所测强度值越低。

答案：B.错

21. 钢材的耐久性，主要决定于其抗锈蚀性，而沥青的耐久性则主要取决于其大气稳定性和温度敏感性。

答案：A.对

22. 磨损率越大，材料的耐磨性越差。

答案：A.对

23. 脆性材料力学性能的特点是抗压强度远小于抗拉强度，破坏时的极限应变值极大。

答案：B.错

24. 岩石是在地壳中受不同的地质作用，所形成的具有一定化学组成和物理性质的单质或化合物。

答案：B.错

25. 石材用于建筑工程可分为砌筑和装饰两方面。

答案：A.对

26. 下列各种材料的构造属于纤维状的是（ ）

答案：D.木材

27. 下列材料的构造属于层状构造的是（ ）

答案：D.胶合板

28. 材料在宏观可见层次上的组成形式称为（ ）

答案：A.构造

29. 孔隙按其连通性可以分为（ ）

答案：A.连通孔、封闭孔、半连通孔

30. 材料的体积内，孔隙体积所占的比例称为（ ）

答案：A.孔隙率

31. 散粒状材料在其堆积体积中，被颗粒实体体积填充的程度，称为（　　）

答案：C.填充率

32. 材料的体积内，被固体物质充满的程度称为（ ）

答案：D.密实度

33. 粉状、颗粒状或纤维状材料在堆积状态下单位体积的质量称为（ ）

答案：C.堆积密度

34. 材料的体积密度是材料在自然状态下，单位体积的质量称为（ ）

答案：B.体积密度

35. 材料在绝对密实状态下，单位体积的质量称为（ ）

答案：A.密度

36. 材料的密实体积V，自然体积V0及堆积体积V1 三者的大小关系是（ ）

答案：C.V1≥V0≥V

37. 材料的密度和表观密度相同，说明该材料不含有（ ）

答案：B.闭口孔隙

38. 材料的孔隙状态应属于材料的（ ）

答案：A.物理性质

39. 材料的化学组成通常两方面研究，分别是（ ）

答案：B.元素组成和矿物组成

40. 材料在水中吸收水分达饱和的能力指的是（ ）

答案：A.吸水性

41. 材料在吸水饱和状态下，抵抗多次冻融循环，不破坏、强度也不显著降低的性质指的是（ ）

答案：C.抗冻性

42. 材料在长期饱和水的作用下，不破坏、强度也不显著降低的性质指的是（ ）

答案：D.耐水性

43. 质量为M的湿砂，吸水率为W，其中砂的质量为（ ）

答案：A.Image

44. 在100g含水率为3%的湿砂中，其中水的质量为（ ）

答案：D.2.9g

45. 增加加气混凝土砌块的孔隙率，该砌块的吸水率（ ）

答案：A.增大

46. 下列各指标中，表示材料传导热量能力的指标是（ ）

答案：A.导热性

47. 材料在火焰和高温作用下，保持其不破坏、性能不明显下降的能力称为（ ）

答案：D.耐火性

48. 由爆破直接获得的石块称为（ ）

答案：C.毛石

49. 岩石在温度、压力作用或化学作用下变质再结晶而成的新岩石称为（ ）

答案：B.变质岩

50. 下列关于岩石性质说法有误的一项是（ ）

答案：C.岩石的抗压强度和抗拉强度非常高

形考作业二

1. 根据硬化的条件不同分为气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料两类。

答案：A.对

2. 气硬性胶凝材料是指只能在空气中凝结、硬化，保持和发展强度的胶凝材料。

答案：A.对

3. 生石灰具有强烈的消解能力，水化时需要吸收非常大热量。

答案：B.错

4. 石灰浆的硬化过程，一方面必须有水分存在，另一方面又放出较多的水，这将不利于干燥和结晶硬化。

答案：A.对

5. 水硬性胶凝材料是指则既能在空气中硬化，更能在水中凝结、硬化，保持和发展强度的胶凝材料。

答案：A.对

6. 建筑石膏强度不随时间的变化而变化，因此可以长期存放。

答案：B.错

7. 建筑装饰工程中常用的石膏品种有建筑石膏、模型石膏、高强石膏和粉刷石膏。

答案：A.对

8. 石膏长期在潮湿环境中，其晶体粒子间的结合力会增强，直至固化，因此既耐水又抗冻。

答案：B.错

9. 以水玻璃涂刷石材表面，可提高其抗风化能力，提高建筑物的耐久性。

答案：A.对

10. 水玻璃混凝土具有机械强度高，耐酸和耐热性能好，整体性强，材料来源广泛，施工方便成本低及使用效果好等特点。

答案：A.对

11. 硅酸盐系列水泥是以碳酸钙为主要成分的水泥熟料、一定量的混合材料和适量石膏共同磨细制成。

答案：B.错

12. 按其性能和用途不同，可将水泥分为通用水泥、专用水泥和特性水泥三大类。

答案：A.对

13. 改变熟料矿物成分之间的比例，水泥的性质就会发生相应的变化。

答案：A.对

14. 水泥石的硬化程度越高，凝胶体含量越少，未水化的水泥颗粒和毛细孔含量越多，水泥石的强度越高。

答案：B.错

15. 只要条件适宜，硅酸盐水泥的硬化在长时期内是一个无休止的过程。

答案：A.对

16. 硬化后的水泥浆体称为水泥石，主要是由凝胶体（胶体）、晶体、未水化的水泥熟料颗粒、毛细孔及游离水分等组成。

答案：A.对

17. 当水泥石遭受软水等侵蚀时，可选用水化产物中氢氧化钙含量较多的水泥。

答案：B.错

18. 钢筋混凝土构件的寿命往往取决于水泥的抗碳化性能。

答案：A.对

19. 硅酸盐水泥经过蒸汽养护后，再经自然养护至28天测得的抗压强度往往高于未经蒸养的28天抗压强度。

答案：B.错

20. 高铝水泥呈洁白色，其密度和堆积密度远大于硅酸盐水泥。

答案：B.错

21. 高铝水泥与碱性溶液接触，甚至混凝土骨料内含有少量碱性化合物时，都会引起侵蚀，故不能用于接触碱溶液的工程。

答案：A.对

22. 快硬硅酸盐水泥的特点是凝结硬化快，早期强度增长率高，适用于早期强度要求高的工程。

答案：A.对

23. 石膏称为碱性激发剂，氢氧化钙称为硫酸盐激发剂。

答案：B.错

24. 当活性混合材料掺入硅酸盐水泥中与水拌合后，首先的反应是硅酸盐水泥熟料水化，生成氢氧化钙。

答案：A.对

25. 矿渣为玻璃态的物质，难磨细，对水的吸附能力好，故矿渣水泥保水性好，泌水性小。

答案：B.错

26. 生石灰的主要成分是（ ）

答案：A.氧化钙

27. 生石灰加水之后水化成熟石灰的过程称为（ ）

答案：C.石灰的熟化

28. 石灰在使用前一般要进行陈伏，这是为了（ ）

答案：C.消除过火石灰的危害

29. 石灰浆的硬化包括干燥硬化、结晶硬化、碳酸化硬化，其中，对硬度增长其主导作用的是（ ）

答案：B.结晶硬化

30. 石灰浆体从空气中吸收CO2 气体，形成不溶解于水的碳酸的过程称为（ ）

答案：D.石灰的碳化

31. 生石灰可用来作为干燥剂，主要是其（ ）

答案：B.吸湿性强，保水性好

32. 石灰胶凝材料不宜用于潮湿环境及易受水浸泡的部位，主要是其（ ）

答案：B.耐水性差

33. 建筑石膏凝结硬化时，最主要的特点是（ ）

答案：A.体积微膨胀、凝结硬化快

34. 用量最多、用途最广的石膏是（ ）

答案：A.建筑石膏

35. 水玻璃溶液是气硬性胶凝材料，在空气中，它能与CO2发生反应，生成（ ）

答案：B.硅胶

36. 素有“建筑工业的粮食”之称的建筑材料指的是（ ）

答案：B.水泥

37. 水泥细度指的是（ ）

答案：B.水泥颗粒粗细的程度

38. 通常水泥越细，则其（ ）

答案：A.凝结硬化越快，早期强度越高，收缩也增大

39. 水泥从加水开始到失去流动性，即从可塑性状态发展到固体状态所需要的时间称为（ ）

答案：A.凝结时间

40. 为了有足够的时间对混凝土进行搅拌、运输、浇注和振捣，要求水泥的（ ）

答案：A.初凝时间不宜过早

41. 根据外力作用方式的不同，把水泥强度分为抗压强度、抗折强度、抗拉强度、抗剪强度等，其中建筑上最主要的是（ ）

答案：A.抗压强度

42. 水泥石体积安定性不良的原因是（ ）

答案：D.以上都是

43. 水泥石中引起腐蚀的组分主要是（ ）

答案：A.氢氧化钙和水化铝酸钙

44. 一般情况下，水泥水化反应时的温度不低于（ ）

答案：D.0OC

45. 国际规定以水泥胶砂试件的龄期强度命名硅酸盐水泥的强度等级，其水泥胶砂试件的龄期应为（ ）

答案：C.3d、28d

46. 水灰比过大，则水泥石强度将（ ）

答案：B.降低

47. 温度较高时，水泥的水化、凝结和硬化速度（ ）

答案：A.较快

48. 普通硅酸盐水泥与硅酸盐水泥的差别仅在于（ ）

答案：C.含有少量混合材料

49. 高铝水泥的主要矿物组分是（ ）

答案：C.铝酸盐

50. 自应力值大于2MPa的水泥称为（ ）

答案：B.自应力水泥

形考作业三

1. 混合砂是经除土处理的机制砂和人工砂的统称。

答案：B.错

2. 在混凝土中，胶凝材料浆是通过骨料颗粒表面来实现有效粘结的，骨料的总表面积越大，胶凝材料越节约。

答案：B.错

3. 在混凝土的配合比计算中，不需要考虑砂的含水的影响。

答案：B.错

4. 砂中的泥可包裹在砂的表面，妨碍砂与水泥石的有效粘结，同时其吸附水的能力较强，使拌合水量加大，增强混凝土的抗渗性、抗冻性。

答案：B.错

5. 含泥量或泥块含量超量，可采用水洗的方法处理。

答案：A.对

6. 海水可用于拌制各种混凝土。

答案：B.错

7. 新搅拌的混凝土的工作性往往不会因为施工环境条件的不同而发生变化。

答案：B.错

8. 新拌制的混凝土随着时间的推移，其工作性会越来越好。

答案：B.错

9. 采用合理砂率可以改善混凝土拌合物的工作性。

答案：A.对

10. 混凝土浇筑后必须保持足够的湿度和温度，才能保持水泥的不断水化，以使混凝土的强度不断发展。

答案：A.对

11. 在工程实践中，通常采用标准养护，以更准确地检验混凝土的质量。

答案：B.错

12. 混凝土强度和龄期间的关系，对于用早期强度推算长期强度和缩短混凝土强度判定的时间具有重要的实际意义。

答案：A.对

13. 混凝土中孔隙率越高、连通孔隙越多，其抗冻性越好。

答案：B.错

14. 混凝土的耐久性要求主要应根据工程特点、环境条件而定。

答案：A.对

15. 选用质量良好的骨料，并注意颗粒级配的改善，可提高混凝土的耐久性。

答案：A.对

16. 液体外加剂应放置阴凉潮湿处。

答案：B.错

17. 掺加液态状外加剂时，宜采用直接倒入搅拌机的方法。

答案：B.错

18. 外加剂倒入搅拌机内，要控制好搅拌时间，以满足混合均匀、时间又在允许范围内的要求。

答案：A.对

19. 砌筑砂浆用砂宜选用细砂，其中毛石砌体宜选用中砂。

答案：B.错

20. 砂浆常用的细骨料为普通砂，对特种砂浆也可选用白色或彩色砂、轻砂等。

答案：A.对

21. 和易性良好的砂浆容易在粗糙的砖石底面上铺设成均匀的薄层，而且能够和底面紧密粘结。

答案：A.对

22. 对于多孔吸水的砌体材料和干热的天气，要求砂浆的流动性小些。

答案：B.错

23. 在容易碰撞或潮湿的地方进行抹面时，应采用石灰砂浆。

答案：B.错

24. 对于变形较大或可能发生不均匀沉陷的建筑物，易采用防水砂浆层。

答案：B.错

25. 湿拌砂浆在储存及使用过程中应不间断的加水。

答案：B.错

26. 普通混凝土的4种基本组分是（ ）

答案：C.水、水泥、砂、石子

27. 在普通混凝土中赋予拌合混凝土以流动性的组分是（ ）

答案：B.水、水泥

28. 世界上用量最大的工程材料是（ ）

答案：A.混凝土

29. 按胶凝材料不同，混凝土可分为（ ）

答案：A.水泥混凝土、沥青混凝土、水玻璃混凝土、聚合物混凝土

30. 下列关于混凝土性能特点说法有误的一项是（ ）

答案：C.在硬化后有良好的塑性

31. 混凝土和钢筋可以共同工作，是由于两者具有几乎相等的（　　）

答案：B.线膨胀系数

32. 砂的全干状态指的是（ ）

答案：C.砂在烘箱中烘干至恒重，达到内、外部均不含水

33. 水泥强度等级的选择是指（ ）

答案：C.水泥强度等级和混凝土设计强度等级的关系

34. 下列关于砂的细度模数说法有误的一项是（ ）

答案：A.细度模数越大，砂越细

35. 相对来讲，决定混凝土成本的材料是（ ）

答案：B.水泥

36. 骨料颗粒在气候、外力及其它物理力学因素作用下抵抗碎裂的能力称为（ ）

答案：C.坚固性

37. 混凝土拌合物在一定的施工条件和环境下，是否易于各种施工工序的操作，以获得均匀密实混凝土的性能称为（ ）

答案：C.和易性

38. 混凝土拌合物的流动性能够反映（ ）

答案：A.混凝土拌合物的稀稠程度及充满模板的能力

39. 混凝土拌合物在施工过程中具有一定的保持水分的能力，不产生严重泌水的性能，称为（　 　）

答案：A.保水性

40. 水泥的细度越细，在相同用水量情况下其混凝土拌合物（ ）

答案：C.流动性小，粘聚性及保水性较差

41. 下面关于水胶比说法有误的一项是（ ）

答案：C.水胶比越大，浆体越稠

42. 砂率指的是（ 　　）

答案：A.每立方米混凝土中砂的质量和砂石的总质量之比

43. 在用水量和水胶比一定的前提下，能使混凝土拌合物获得最大流动性，且能保持良好粘聚性及保水性的砂率，称其为（ ）

答案：A.合理砂率

44. 混凝土作为脆性材料，其最有利的受力状态为（ ）

答案：C.受压

45. 配合比正常的普通混凝土受压时，最可能发生的破坏形式是（ 　　）

答案：C.水泥石与粗骨料的结合面先发生破坏

46. 早强剂是指（ ）

答案：A.能提高混凝土早期强度，并对后期强度无显著影响的外加剂

47. 砂浆的种类很多，根据用途不同可分为（ ）

答案：C.砌筑砂浆和抹面砂浆

48. 用来表示砂浆流动性的是（ 　　）

答案：A.沉入度

49. 当原材料质量一定时，水泥砂浆的强度主要取决于（ ）

答案：C.水泥强度等级与水泥用量

50. 将砖、石、砌块等粘结成为砌体的砂浆称为（ ）

答案：D.砌筑砂浆

形考作业四

1. 烧结空心砖主要用于室内承重墙。

答案：B.错

2. 蒸压（养）砖又称免烧砖。

答案：A.对

3. 加气混凝土砌块具有体积密度小、保温及耐火性能好、抗震性能强、易于加工、施工方便等特点。

答案：A.对

4. 砌块按原材料不同可分为硅酸盐砌块和混凝土砌块。

答案：A.对

5. 镇静钢组织稀疏、气泡含量多、化学偏析较大、成份不均匀、质量较差，但成本较低。

答案：B.错

6. 钢是由熟铁冶炼而成。

答案：B.错

7. 碳素钢根据含碳量可分为低碳钢、中碳钢、高碳钢。

答案：A.对

8. 钢材的性能主要包括力学性能、工艺性能和化学性能等，其中力学性能是最主要的性能之一。

答案：A.对

9. 对于直接承受动荷载而且可能在负温下工作的重要结构必须进行钢材的冲击韧性检验。

答案：A.对

10. 常见的冷加工方式有冷拉、冷拔、冷轧、冷扭、刻痕等。

答案：A.对

11. 低合金高强度钢是综合性较为理想的建筑钢材，尤其在大跨度、承受动荷载和冲击荷载的结构中更适用。

答案：A.对

12. 木材、天然橡胶、棉织品、沥青等都是合成高分子材料。

答案：B.错

13. 塑料是具有质轻、绝缘、耐腐、耐磨、绝热、隔声等优良性能的材料。

答案：A.对

14. 聚合物一般属于可燃的材料，但可燃性受其组成和结构的影响有很大差别。

答案：A.对

15. 大多数胶粘剂的胶接强度随胶层厚度增加而降低。

答案：A.对

16. 沥青属于憎水性有机胶凝材料，其结构致密、几乎完全不溶于和不吸水。

答案：A.对

17. 闪点是指加热沥青至挥发出的可燃气体和空气的混合物，在规定条件下与火焰接触，初次闪火时的沥青温度。

答案：A.对

18. 道路石油沥青、建筑石油沥青和普通石油沥青是按抗拉强度指标来划分牌号的。

答案：B.错

19. 由于涂料涂刷后靠其中的固体成分形成涂膜，因此固体含量多少与成膜厚度及涂膜质量无任何关系。

答案：B.错

20. 合成高分子防水涂料指以沥青为基料，用合成高分子聚合物进行改性，制成的水乳型或溶剂型防水涂料。

答案：B.错

21. 目前，木材较少用作建筑结构材料，而广泛用于装饰与装修材料。

答案：A.对

22. 阔叶树的树叶细长呈针状，树干通直高大，纹理顺直，材质均匀，木质较软且易于加工，故又称为软木材。

答案：B.错

23. 建筑用木材主要是使用髓心，髓心是木材的主体。

答案：B.错

24. 树木的构造是决定木材性能的重要因素。

答案：A.对

25. 木材强度除由本身组织构造因素决定外，而与含水率、疵点、负荷持续时间、温度等因素无关。

答案：B.错

26. 国家已在主要大、中城市及地区禁止使用的砖是（ ）

答案：C.普通黏土砖

27. 砖坯中夹杂有石灰石，砖吸水后，由于石灰逐渐熟化而膨胀产生的爆裂现象称为（ ）

答案：B.石灰爆裂

28. 下列各种钢锭脱氧程度最弱的是（ ）

答案：A.沸腾钢

29. 低碳钢受拉破环时经历四个阶段，其中最后一个阶段应是（ ）

答案：D.颈缩阶段

30. 钢材承受交变荷载反复作用时，可能在最大应力远低于屈服强度的情况下突然破坏，这种破坏称为（ ）

答案：A.疲劳破坏

31. 钢材随时间的延长，其强度提高，塑性和冲击韧性下降，这种现象称为（ ）

答案：D.时效

32. 通常用来表示建筑钢材强度的指标是（ ）

答案：A.屈服点和抗拉强度

33. 用来表征钢材塑性变形能力的指标是（ ）

答案：D.伸长率

34. 普通碳素钢按屈服点，质量等级及脱氧方法划分为若干个牌号，随牌号提高，钢材（　　）

答案：C.强度提高，伸长率降低

35. 经过冷加工强化处理的钢筋性能说法正确的是（ ）

答案：A.强度提高，塑性和冲击韧性下降

36. 生产塑料时，着色剂的作用主要是（ ）

答案：B.使塑料制品具有鲜艳的色彩和光泽

37. 塑料在热、空气、阳光及环境介质中的酸、碱、盐等作用下，性能变差，甚至产生硬脆、破坏等的现象称作（　 　）

答案：A.老化

38. 玻璃钢制品的最大缺点是（ ）

答案：A.表面不够光滑

39. 按固化条件的不同，胶黏剂可分为（ ）

答案：D.溶剂型、反应型和热熔型

40. 下列关于胶黏剂的使用说法有误的一项是（ ）

答案：A.粘界面要清洗干净，尽可能光滑

41. 防水涂料成膜后的膜层在低温下保持柔韧的性能称为（ ）

答案：A.柔性

42. 石油原油经蒸馏等工艺提炼出各种轻质油及润滑油后的残留物后再进一步加工得到的沥青是（ ）

答案：A.石油沥青

43. 决定着沥青的粘结力、黏度、温度稳定性和硬度等性能的组分是（ ）

答案：C.沥青质

44. 石油沥青塑性是（ ）

答案：C.石油沥青在外力作用下产生变形而不破坏，除去外力后仍保持变形后的形状不变的性质

45. 道路石油沥青牌号越高，则（ ）

答案：A.黏性越小，塑性越好

46. 石油沥青过于黏稠而需要稀释，一般采用（ ）

答案：A.石油产品系统的轻质油

47. 下列关于改性沥青相关叙述有误的一项是（ ）

答案：C.虽然橡胶的品种不同，掺入的方法也有所不同，但各种橡胶沥青的性能几乎一样

48. 通常所说的“马赛克”是指（ ）

答案：C.陶瓷锦砖

49. 建筑陶瓷的主要原料是（ ）

答案：B.黏土

50. 岩棉、矿渣棉统称（ ）

答案：C.岩矿棉