1．汽车检测是指检查确定汽车的工作能力或（）。答案：技术状况

2．按照汽车检测线分，汽车检测分（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）答案：①、②

3．汽车故障是指汽车部分或完全丧失工作能力的现象。（）答案：对

4．汽车检测按照汽车的整体构成不同,分为整车检测、发动机检测和（）。答案：底盘及车身检测

5．按照汽车检测线的服务功能不同，汽车检测分为（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①安全性能检测。②汽车维修检测。③汽车修理检测。④综合性能检测。答案：②、③

6．汽车诊断标准可分为国家标准、行业标准、省级标准和企业标准四种类型。（）答案：错

7．汽车检测是利用先进的检测设备或仪器对汽车进行的不解体检查与（）。答案：测试

8．汽车维修检测包括两类是（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①安全性能检测。②汽车维修检测。③汽车修理检测。④汽车故障检测。答案：②、③

9．汽车检测是指在解体的情况下,确定汽车的技术状况。（）答案：错

10．汽车检测站按规模大小可分为大型、中型和（）。答案：小型

11．按照服务功能的不同，汽车检测站可分为（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①安全环保检测站②综合检测站③维修检测站④大型检测站。答案：①、②、③

12．汽车检测站按服务功能分有安全环保检测站、维修检测站和全面检测站。（）答案：对

13．使用声级计测量车内噪声和喇叭声级。（）答案：对

14．汽车安全环保检测站主要检测与安全行车相关项目及与（）。答案：环保相关项目。

15．利用互联网联网信息系统查询车辆（）。答案：事故/违法

16．检测工艺流程即某一汽车接受（）。答案：检测的全过程。

17．L工位除将汽车资料输入主控制室微机外,还进行汽车上部的灯光和安全等装置的外观检查。（）答案：对

18．P工位是（）。答案：车底检查的简称

19．HX工位主要组成由前照灯检测、废气检测、烟度检测和（）。答案：喇叭噪声级检测

20．HX工位检测项目和检测程序为检测前照灯发光强度、光束照射方向、汽油车怠速排放污染物或柴油车自由加速烟度及喇叭噪声级。（）答案：对

21．汽车综合检测站按职能可分为三种类型，分别是A级站、B级站和（）。答案：C级站

22．C级站能承担在用车辆的检测是（）。答案：技术状况

23．综合检测线有一般综合检测线和全能综合检测线之分。（）答案：对

24．微机控制系统的组成是由硬件部分和（）。答案：软件部分

25．微机控制系统的控制方式有集中式、分级分布式、接力式和（）。答案：网络式

26．分级分布式控制方式是应用较为少量的一种控制方式。（）答案：错

27．上路行驶的汽车必须前后均悬挂车辆（）。答案：号牌（牌照）

28．汽车外观检测是汽车运行安全检测过程中的重要（）。答案：内容

29．车辆的商标（或厂牌）、型号标记必须装设在车身后部的外表面上。（）答案：错

30．汽车外廓尺寸不得超过或小于规定的外廓尺寸（）。答案：限界

31．汽车的长、宽、高是根据汽车的用途、道路条件、载质量（或载客量）及结构布置等因素（）。答案：确定的

32．汽车的外廓尺寸是指车辆的长度、宽度及高度。（）答案：对

33．质心位置参数主要包括车辆质心水平位置（）。答案：质心高度等

34．装载质量包括（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①货运质量②轴载质量③客运质量④整车质量。答案：①、③

35．质心高度是指质心距车辆支撑平面的垂直距离。（）答案：对

36．最小离地间隙指车辆支撑平面与车辆上中间区域内最低点之间的（）。答案：距离

37．接近角指水平面与切于前轮胎外缘（静载）的平面之间的最大（）。答案：夹角

38．汽车纵向侧翻的临界角度亦称为最大侧倾稳定角度。（）答案：错

39．汽车各种性能中最基本、最重要的性能是（）。答案：动力性

40．通过台架测试测量汽车的是（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①驱动轮输出功率。②加速能力。③传动系统传动效率。④最高车速。答案：①、③

41．最高车速是指汽车在无风情况下,在水平良好的路面（混凝土或沥青）上能达到的最大行驶距离。（）答案：错

42．汽车动力性道路试验项目主要有最高车速试验、加速性能试验、爬坡性能试验和（）。答案：滑行试验

43．爬坡性能试验分为爬陡坡试验和（）。答案：爬长坡试验

44．动力性试验台按测功器形式分为水力式、电力式和电涡流式三种。（）答案：对

45．汽车燃料经济性是指汽车以最低的消耗费用完成运输工作的（）。答案：能力

46．道路循环试验指的是汽车完全按规定的车速—时间规范进行的（）。答案：试验

47．简述燃料消耗量道路试验包括内容（）。答案：燃料消耗量道路试验包括不控制的道路试验、控制的道路试验和道路循环试验。

48．台架试验方法是模拟道路试验条件进行试验的一种方法，是将汽车置于（）。答案：底盘测功机上

49．汽车燃料消耗量增加会直接导致整车（）。答案：稳定性下降

50．在底盘技术状况良好的前提下,整车经济性下降的主要原因就是发动机的技术状况下降。（）答案：对

51．在汽车前轮定位中,有前轮外倾和前轮前束两个定位角度,它们是相互的（）。答案：配合

52．侧滑试验台包括有滑板式和（）。答案：滚筒式

53．侧滑试验台指示装置也分为机械式和电子式两种形式。（）答案：错

54．制动性能检测的两种方式是路试检测和（）。答案：台式检测

55．制动力是从本质上评价制动性能的（）。答案：参数

56．应急制动必须在行车制动系统有一处管路失效的情况下,在规定的时间内将车停止。（）答案：错

57．前照灯是汽车的主要照明（）。答案：装置

58．发光强度是表示光源发光强度的（）。答案：物理量

59．汽车前照灯由灯泡、反光镜和配光镜构成。（）答案：对

60．车速表的检测方法有道路试验法和室内（）。答案：台架试验法

61．车速表的精确度的检测是通过（）。答案：车速表试验台

62．车速表试验台是检测汽车行驶速度的装置,它的主要评价指标是车速表的允许误差。（）答案：对

63．汽车排放中的燃料不完全燃烧的产物是（）。答案：CO

64．发动机排出的硫化物主要为（）。答案：二氧化硫

65．排气污染物（又称尾气）、曲轴箱污染物和燃油污染物的排出时从汽车的（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①排气管②驾驶室③曲轴箱④燃油系统。答案：①、③、④

66．浓度排放量的表示常用体积分数和（）。答案：质量浓度

67．汽车排放污染物的排放量根据不同的排放项目,常用表示的有浓度排放量、质量排放量、比排放量（）。答案：排气烟度

68．汽车排放检测标准可分为型式核准试验标准、生产一致性试验标准和在用汽车检测标准三类。（）答案：对

69．汽油车排放污染物的检测方法有双怠速检测法与（）。答案：简易工况法

70．双怠速检测法检测污染物的方法是指汽车在空挡条件下,加油至高速和（）。答案：低速

71．检测所需设备主要包括底盘测功机、排气取样系统、五气分析仪、气体流量分析仪和自动检测控制系统。（）答案：对

72．我国在用汽车检测汽油车辆的排气污染物采用怠速法、简易工况法和（）。答案：加速模拟工况法

73．自由加速烟度测量是在发动机非稳态的工作状态下测量其从排气管中排出废气中的（）。答案：烟度

74．怠速法是监测汽油车在怠速运行时排气中CO、CO2、HC等体积分数。（）答案：错

75．一般而言,型式核准排放限值严于生产一致性检查（）。答案：排放限值

76．轻型汽车燃油蒸发污染物排放限值试验时,蒸发污染物排放量应小于（）。答案：2g/试验

77．我国汽车排放检测标准可分为（）。答案：我国汽车排放检测标准可分为型式核准的排放限值、生产一致性检查排放限值、新生产汽车排放污染物排放限值。

78．根据负荷类型的不同,稳态测功器可分为以下三种：水力测功器、电力测功器和（）。答案：电涡流测功器

79．发动机功率的常用测试方法有（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①怠速加速法②稳态测功③动态测功④起动测试法。答案：①、④

80．发动机采用有效功率作为综合性能功率指标。（）答案：错

81．发动机的功率取决于气缸的平均工作（）。答案：压力

82．气缸压力分析仪常用于评价各缸压力的大小情况。（）答案：错

83．气缸密封性的好坏是判断发动机技术状况的重要依据。（）答案：对

84．汽油机的重要检测参数之一是（）。答案：进气歧管真空度

85．影响发动机动力性、经济性和排放性能的重要参数是（）。答案：点火提前角

86．汽车上使用的电子点火系包括普通电子点火系和微机控制点火系。（）答案：对

87．汽油机燃油供给系检测项目主要包括元件性能检测和（）。答案：燃油压力检测

88．既可检测喷油器线圈,也可检测喷油器的控制线路的是（）。答案：万用表

89．人工经验法检测包括：听诊、触摸、断缸、用万用表检测。（）答案：错

90．柴油机燃油供给系的两种喷射方式是机械控制喷射和（）。答案：电子控制喷射

91．柴油机燃油系统故障检测的两种方法有不解体检测和（）。答案：元件检测

92．燃油泵有听诊法检测、万用表检测、自动检测。（）答案：错

93．车型不同,发动机的机油压力也（）。答案：不同

94．检测机油消耗量常用的方法有两种:油尺测定法和（）。答案：质量测定法

95．发动机润滑系对发动机机械运动部件的工作有不大影响。（）答案：错

96．判断机油是否老化变质的方法有两种:理化性能指标检测法（）。答案：人工经验法

97．人工经验判断法主要三种方法有感官判断法、滤纸斑点分析法和（）。答案：爆裂试验

98．感官判断法就是利用人的感官并结合检测经验来评价机油质量。（）答案：对

99．冷却系的工作性能检测项目主要有外观检查、元件性能检测（）。答案：密封性试验

100．发动机的正常工作温度为（）。答案：90~100℃

101．冷却系的工作性能多依靠测试经验进行解体检测。（）答案：错

102．冷却液的测试包括多项内容，其中有浓度、电化学腐蚀、pH值和（）。答案：亚硝酸盐

103．检测冷却液的酸碱度可用（）。答案：pH试纸

104．通常把发动机运转时发出的超过技术文件规定的不正常响声称为异响。（）答案：对

105．异响直接传播的主要方式是（）。答案：空气传播

106．发动机异响检测的两种方法主要有人工经验检测法和（）。答案：仪器检测法

107．能够正确区分不同异响就成为准确判断异响的关键。（）答案：对

108．汽车底盘包括传动系、行驶系、转向系和（）。答案：制动系

109．直接关系到转向轻便、行驶稳定和行车安全的是（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①转向盘的转动阻力②自由转动量③制动力④前束。答案：①、②

110．汽车的最小转弯直径和通道圆是汽车的机动性参数,其大小不影响汽车的通过性。（）答案：错

111．车轮动不平衡的检测调整的最终目的使车轮达到（）。答案：动平衡

112．按检测方式,可将车轮平衡机分为离车式检测和（）。答案：就车式检测

113．车轮平衡机的平衡质量俗称平衡重,也称配重。（）答案：对

114．汽车悬架装置组成通常由弹性元件、导向装置和（）。答案：减振器

115．汽车悬架装置工作性能的检测方法有经验法、按压车体法和（）。答案：试验台检测法

116．传动系的检测项目包括离合器打滑检测、传动系游动角度检测和（）。答案：滑动距离检测

117．传动系游动角度可以作为评价汽车传动系技术状况的一般性综合检测参数。（）答案：对

118．简述传动系的技术状况变化后将直接影响车辆的因素（）。答案：传动系的技术状况变化后将直接影响发动机动力的传递,进而影响汽车的动力性、经济性及滑行性能。

119．目前汽车上采用的电子控制技术可分成为发动机控制系统、底盘控制系统、车身控制系统和（）。答案：信息与通信控制

120．电子控制系统的检测方法有（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①人工经验检测法。②仪器设备检测法。③读取故障码。④电器全接通法。答案：①、②

121．仪器设备检测法是汽车电子控制系统检测的主要方法。（）答案：对

122．故障征兆的模拟方法主要有振动模拟法、温度模拟法、水淋模拟法和（）。答案：电器全接通法

123．改变环境温度的方法有加热法和（）。答案：冷冻法

124．通常按“清码—读码—运行—再读码”的顺序读取故障码。（）答案：错

125．汽车电子控制系统的检测仪器主要有汽车专用万用表、汽车故障检测仪（解码器）、示波器和（）。答案：综合性能检测仪

126．汽车故障检测仪可快速调取（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①故障位置。②故障码。③清除故障码。④电流电压。答案：②、③

127．汽车故障检测仪没有专用和通用之分。（）答案：错

128．EA2000发动机综合性能分析仪具有强大的技术指导和（）。答案：汽车数据库帮助系统

129．解码器功能主要用于不同车系、不同车型、不同电控系统的故障码读取与（）。答案：清除

130．MT3500汽车专用示波器的菜单可分为主菜单及子菜单两种。（）答案：对

131．利用通用仪表（如万用表等）检测元件及电路的工作参数或（）。答案：工作状态

132．利用示波器或发动机综合性能分析仪检测元件（）。答案：波形

133．自动变速器的常用检测方法有人工经验检测法和仪器设备检测法。（）答案：对

134．自动变速器电子控制系统组成由各种传感器、执行元件、控制开关及（）。答案：控制单元

135．自动变速器电子控制系统中的执行元件是（）。答案：各种传感器

136．自动变速器的性能检测包括基础检查、失速试验、时滞试验、油压试验和道路试验等。（）答案：对

137．防抱死制动系统组成由车轮转速传感器、制动力调节装置、电子控制装置和（）。答案：制动警告装置

138．制动主缸储液器中应有足够的制动液,以保证制动系统实施有效（）。答案：制动

139．当电控系统没有发生故障时,警告灯会立即报警,系统自动关闭,返回到常规制动状态。（）答案：错

140．电控悬架分为半主动式和（）。答案：主动式

141．安全气囊系统的组成主要由安全气囊传感器、防撞安全气囊及（）。答案：ECU

142．轿车均设置有自检测系统,可通过仪表板上的安全气囊（AIRBAG）警告灯读取故障码。（）答案：对

143．巡航控制系统组成主要由主控开关、车速传感器、电子控制器和（）。答案：执行元件

144．空调系统按执行元件的不同分为电控气动空调和（）。答案：微机控制空调

145．微机控制空调系统由控制面板、配气系统和传感器控制系统三部分组成。（）答案：错

146．自动空调电子控制系统的自检测包括故障码的读取、清除及（）。答案：执行操作

147．自动空调电子系统混合门按驱动方式的不同可分为（）。答案：自动空调电子系统混合门按驱动方式的不同可分为直流电动机驱动型、步进电动机驱动型、内含微芯片的伺服电动机驱动型