1．汽车电源系统的发展趋势之一是采用下述电压等级的电压（）。答案：48V

2．将汽车电器产品的壳体与车体金属连接作为电路导电体的方法，称为（）。答案：搭铁

3．汽车蓄电池随时都能提供动力，所以说蓄电池是汽车的主要电源。（）答案：错

4．蓄电池的构造基本相同，都是由下列构件组成。（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①极板②隔板③电解液④壳体。答案：①、②、③、④

5．放电时，蓄电池将化学能转换为电能供用电设备使用。（）答案：对

6．将一片正极板和一片负极板插入电解液时，能够得到的电压为（）。答案：2.1V

7．充电时，蓄电池应当连接直流电源，以下说法正确的是（）。答案：电池正极接电源正极，电池负极接电源负极

8．将电源的电能转换为蓄电池化学能的过程称为充电。（）答案：对

9．启用新蓄电池时，需要注意哪些问题？答案：蓄电池型号规格必须符合汽车设计要求。须取下加液孔盖上密封通气孔的不干胶带。电解液密度必须符合本地区使用要求。电解液液面高度必须符合规定要求。存放时间过长的蓄电池需要充电之后再装车使用。

10．汽车蓄电池的液面高度应当高出护网或隔板上缘10mm～15mm。（）答案：对

11．汽车用蓄电池储备容量的单位是A·h。（）答案：对

12．充足电的蓄电池在无负载状态下，电量自行消失的现象，称为（）。答案：自放电

13．以下哪些项是导致蓄电池寿命终止的根本原因？（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.极板硫化②活性物质脱落③.壳体裂纹④.极柱腐蚀。答案：①、②

14．充电电流恒定不变的充电称为恒流充电。（）答案：对

15．在汽车交流发电机的转子上，一般都制有（）。答案：6对磁极

16．发动机正常运转时，充电指示灯应该（）。答案：灭才正常

17．交流发电机驱动带过松会导致发电机不充电。（）答案：对

18．汽车交流发电机三相定子绕组的连接方式大都采用（）。答案：Y形

19．交流发电机的基本结构都是由下列组成。（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.转子②.定子③.整流器④.端盖。答案：①、②、③

20．汽车每行驶75000km，应当进行以下检查：（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.检查驱动带外观②.检查驱动带挠度。③.检查导线连接④.检查有无噪声。答案：①、②、③、④

21．检修汽车交流发电机时，若其电刷磨损至7mm～8mm，则应更换新品。（）答案：对

22．电压等级为12V的交流发电机，其电压调节器的调节电压标准值为14.2V±0.25V。（）答案：对

23．汽车行驶过程中，发电机向蓄电池充电属于（）。答案：恒压充电

24．充电电流过小的原因有（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.发电机驱动带挠度过大而出现打滑现象②充电线路或磁场线路接线端子松动而接触不良③.调节器调节电压过低④.发电机故障（）。答案：①、②、③、④

25．个别整流二极管断路会导致充电电流过小。（）答案：对

26．起动机的作用是（）。答案：起动发动机

27．起动机使用电能由下列哪个提供？答案：蓄电池

28．起动机的作用包含下列哪几项？（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.发电②.起动发动机③..牵引车辆④.将电能转化为机械能。答案：②、④

29．为了获得较大的电磁转矩，大功率起动机流经电枢绕组的电流一般为（）。答案：800A以上

30．汽车起动机电刷的数量一般为几只？答案：6只

31．为了减小电阻，汽车起动机电刷中铜与石墨的含量分别为20%与80%。（）答案：错

32．起动机的工作线圈包含下列哪些线圈？（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.吸拉②.保持③.做功④.退出。答案：①、②

33．根据电磁式起动机起动系统的控制电路，简要说明接通起动开关启动时的工作过程。答案：接通起动开关，起动继电器工作，电磁开关电路接通；电磁开关与传动机构工作，起动机主电路接通并起动发动机；当主电路接通时，吸引线圈被触盘短路，保持线圈继续工作。

34．电磁式起动机起动系统的控制电路，接通起动开关启动后的工作过程为：（）。答案：断开起动开关，起动继电器触点断开;吸引线圈电流改道，电动机开关断开，齿轮分离。

35．为了增大电磁转矩，汽车起动机一般都采用几个磁极？答案：6个

36．永磁式减速起动机有何优点？答案：（1）起动转矩增大，起动可靠性高，有利于低温起动；（2）比功率（即单位质量输出的功率）大、质量小。在输出功率相同的情况下，质量可减小25%～35%；（3）外部尺寸小，其总长度可缩短20%～30%。因此，在汽车上所占空间可大大缩小；（4）减速增扭作用减轻了蓄电池的负荷，可相对延长蓄电池的使用寿命。

37．起动机磁场的检修主要是检查磁场绕组（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.有无断路②.搭铁③.短路故障④.接触不良。答案：①、②、③

38．接通起动机运转时，检测12V蓄电池的端电压应不低于6.0V。（）答案：错

39．单向离合器打滑会导致起动机空转。（）答案：对

40．点火系统的功用是：把汽车电源系统10～15V的低压电转变成高压电，其高压值为（）。答案：15～20kV

41．为了保证汽油发动机在各种工况和使用条件下都能可靠并适时点火，点火系统必须满足以下要求（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.点火线圈②.点火电压③..点火能量④.点火时机（）。答案：②、③、④

42．当发动机汽缸温度升高时，在其他条件不变的情况下，其击穿电压将升高。（）答案：错

43．汽车发动机点火系统都是利用（）。答案：互感原理

44．当汽油发动机工作时，其点火能量将储存在蓄电池中。（）答案：错

45．现代汽车发动机主流是电子点火系统。（）答案：错

46．点火闭合角(导通角)的控制主要是通过什么控制点火线圈的（）。答案：通电时间

47．最佳点火提前角的影响因素有（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.发动机转速②.发动机负荷③.发动机工况④.汽油品质（）。答案：①、②、③、④

48．汽车发动机点火系统都是利用互感原理。（）答案：对

49．点火系统按结构型式分为（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.传统点火（触点点火）系统②.电子点火系统③.微机控制点火系统④.废火点火系统（）。答案：①、②、③

50．微机控制点火系统采用的点火装置主要有（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.点火线圈②.点火控制器③.火花塞④.点火开关（）。答案：①、②、③

51．为了保证火花塞正常工作，其绝缘体裙部温度应保持在500℃～750℃。（）答案：对

52．为了防止燃油传感器滑片在线绕电阻上滑动时产生电火花而引起火灾，其线绕电阻一端必需（）。答案：搭铁

53．当汽车油箱加满燃油时，其燃油表指针指示的正确位置是（）。答案：F

54．用电流表指示充电系统工况比用充电指示灯指示更加精确。（）答案：对

55．电子式车速里程表的车速信号来自（）。答案：变速器传感器

56．电热式机油压力传感器安装时，要使外壳上的箭头符号向上。（）答案：对

57．电子式车速里程表克服了机械式车速里程表用软轴传输转矩的缺点，但精度不高。（）答案：错

58．机油压力过低警告灯是什么颜色警告灯？答案：红色

59．汽车制动系统设置的警告装置都有下列哪些？（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.驻车制动警告灯②.制动压力过低警告灯③.制动液液位过低警告灯④.制动警告灯电路断路报警灯。答案：①、②、③、④

60．指示仪表特别是电子式仪表故障时，一般都只能更换仪表盘总成。（）答案：对

61．汽车前照灯的照明效果直接影响夜间行车安全，其照明距离最短不得低于（）。答案：100m

62．在汽车照明系统中，灯光继电器的作用是保护（）。答案：点火开关

63．在汽车照明系统中，仪表灯灯泡的功率一般为5～8W。（）答案：错

64．控制转向灯闪光频率的是（）。答案：闪光继电器

65．在汽车信号系统中，如果转向灯泡损坏，闪光频率会加快一倍。（）答案：对

66．制动信号灯的功用是在汽车制动时，向跟进车辆发出红色警告信号。（）答案：对

67．在汽车照明系统中，防雾灯的光色采用黄色或橙色的原因在于其（）。答案：透雾能力强

68．电喇叭在触点间并联了电容，其目的有（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.灭弧②.避免触点烧蚀③.分开高低音④.使其声音悦耳（）。答案：①、②

69．在汽车音响信号系统中，喇叭继电器的功用是保护电喇叭。（）答案：错

70．转向灯闪光频率不当的原因有（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.闪光器不良②.转向灯连接导线或转向灯接触不良③.两侧转向灯的功率不一致或有灯泡烧坏透射镜④.蓄电池电压过高。答案：①、②、③

71．关于电喇叭的调整，下述说法是正确的有（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.改变铁芯气隙，可以改变喇叭发音音调②.铁芯气隙越大，音调越高③.铁芯气隙越大，音调越低④.改变触点压力可以改变音量。答案：①、③、④

72．检查汽车喇叭故障时，首先检查汽车电源是否正常。（）答案：对

73．汽车空调制冷剂从液态变为气态时，需要（）。答案：吸热

74．空调系统降温属于下述那种过程？答案：蒸发过程

75．在冷凝过程中，冷凝器（散热器）将高温高压气态制冷剂冷凝成高温、高压液态制冷剂。（）答案：对

76．空调系统降低车内温度时，是在下述哪个部件中实现的（）。答案：蒸发器

77．汽车空调制冷系统主要由哪些部件组成？答案：空调制冷系统由压缩机、冷凝器（冷却水箱旁的散热器）、储液干燥器、热力膨胀阀（或节流孔管）、蒸发器等制冷装置组成，各制冷装置之间用耐压的铜管或铝管以及耐压、耐氟橡胶管连接成一个密闭的循环系统。

78．冷凝器的功用是什么？答案：冷凝器的功用是将空调压缩机送来的高温、高压气态制冷剂中的热量散发到车外，使制冷剂冷凝成高温、高压液体再进入储液干燥器。

79．蒸发器表面的温度应当控制在1℃～4℃范围内。（）答案：对

80．空调系统鼓风机控制电路中电阻器的作用是（）。答案：为鼓风机提供几个挡位的速度控制

81．汽车空调系统的基本控制电路一般包括（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.电源电路②.鼓风机控制电路③.电磁离合器控制电路④.天窗玻璃控制电路（）。答案：①、②、③

82．空调自动控制系统也是下列哪些项组成（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.传感器②.控制开关③.空调电控单元（ACECU）④.执行器（）。答案：①、②、③、④

83．丰田雷克萨斯LS400型空调电脑ACECU将锁止传感器信号与发动机转速信号进行比较，如果两个转速信号的偏差率在连续3s内超过8096个脉冲信号，ACECU就会判定压缩机被锁死，并立刻控制压缩机的电磁离合器断电分离，以免压缩机损坏。（）答案：对

84．自动空调系统不具有故障自诊断与应急功能。（）答案：错

85．空调系统工作时，若蒸发器内制冷剂不足，离开蒸发器的制冷剂会是（）。答案：低于正常压力，温度较高

86．空调系统一经开放就必须重新抽真空，以清除可能进入空调系统的空气和水分。（）答案：对

87．制冷系统的工作状况，无法从观察窗观察制冷剂的状态进行判定。（）答案：错

88．低压管路大量结霜或结露，可能的故障原因是（）。答案：制冷剂过量

89．检修12V空调系统的压缩机电磁离合器时，用万用表测量电磁线圈的电阻值应为1Ω～3Ω。（）答案：错

90．“冰塞”是由制冷系统混入水分所致。（）答案：对

91．压缩机工作正常，空调系统间断性制冷故障可能的原因是（）。答案：冰塞

92．空调系统中制冷剂加得过量，会导致（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.制冷不足②.空调压缩机产生液击③.制冷剂罐堵塞④.管路过热（）。答案：①、②、④

93．如果制冷系统制冷剂中的水分超标，可能会造成系统工作间歇性中断。（）答案：对

94．电动雨刮高低速控制，主要通过什么实现的（）。答案：改变雨刮电机线圈的连接

95．雨刮器往复运动是通过什么实现的（）。答案：传动机械系统

96．雨刮器停机复位是利用了发电机的原理。（）答案：对

97．当汽车前挡风玻璃表面结冰结霜时，切实可行的清除方法是（）。答案：暖风吹拂清除

98．对于电动车窗,以下说法正确的是（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.驾驶席侧面的总开关可以控制全部车门玻璃的升降②.车窗电动机可正向或反向旋转③.各车窗升降开关可单独控制各自车门玻璃的升降④.回转检测传感器用于监测升降电动机旋转的角度（）。答案：①、②、③、④

99．检测到电动机旋转使车窗玻璃升高或降低到极限位置时，电机控制组件将立即控制电动机电路断开，防止电动机过载而损坏。（）答案：对

100．全车线路的连接都必需遵循以下几条原则？（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.汽车上的各种电器设备、电控系统大都采用单线制连接，其负极必需可靠搭铁。②.汽车上的交流发电机与蓄电池两个电源必须并联连接。③.各种用电设备的连接关系为并联连接，并由各自的开关控制。④.各型汽车均配装有保险器，用以防止发生短路而烧坏用电设备和线束。答案：①、②、③、④

101．局部线路图的分析方法主要是（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.必须遵循回路原则。②.明确开关和继电器的初始状态。③.各种用电设备的连接关系为并联连接，并由各自的开关控制。④.还原电器部件的原理电路。答案：①、②、④

102．识读全车线路是检修和排除电路故障的前提。（）答案：对

103．大众桥车电路图辅助文字符号“WS”表示（）。答案：白色

104．通常把点火开关控制的电源正极用那个数字表示？答案：15

105．电源正极分成哪三路火线（下面所列的①②③④个选项，至少有2项是正确的。点击你认为正确的选项组合）①.30②.31③.15④.X。答案：①、③、④

106．保险片的作用是在很短的时间内如何变化来保护电路？答案：熔断

107．对起动电缆的要求是：起动线路上每100A电流产生的电压降不得超过多少伏？答案：0.1～0.15V

108．高压导线使用于汽车电源与起动机之间的电路。（）答案：错