# 03323液压与气压传动形考

1．液压传动和气压传动是以流体（液体和气体）为工作介质，依靠流体的压力能进行能量或动力传递的一种传动形式。（）答案：对

2．液压传动不易获得很大的力和转矩。（）答案：错

3．液压传动系统中，压力的大小取决于负载的大小。（）答案：对

4．气压传动以空气为工作介质，来源不方便，用后排气处理简单，污染环境。（）答案：错

5．液体的压缩系数越小，表明该液体压缩性越大。（）答案：错

6．动力粘度无物理意义，但却在工程计算时经常使用。（）答案：错

7．一台工程机械，在高温下工作，应当选用粘度较高的液压油。（）答案：对

8．重力作用下静止液体的等压面是水平面。（）答案：对

9．液体的表压力是以大气压力为基准来测量的液体压力。（）答案：对

10．液体真空度的数值接近于一个大气压时，液体的绝对压力接近于零。（）答案：对

11．在正常工作条件下，液压马达的工作压力必须大于其额定压力。（）答案：错

12．驱动液压泵的电动机所需功率应比液压泵的输出功率大。（）答案：对

13．因存在泄漏，液压泵的实际流量比理论流量大；而液压马达实际流量比理论流量小。（）答案：对

14．同类型的液压泵和液压马达虽然具有同样的结构要素，但两者的工作情况不同，因此，一般液压马达和液压泵不能互换使用。（）答案：对

15．单杆活塞液压缸的活塞只有一端带活塞杆，因此称为单作用液压缸。（）答案：错

16．双杆活塞缸两端的活塞杆直径通常是相等的，因此，活塞两个方向的推力和运动速度相等，适用于要求往复运动速度和输出力相同的工况。（）答案：对

17．液压缸差动连接可以提高活塞的运动速度，但输出推力较小。（）答案：对

18．为了减少液压系统中元件的数目和缩短管道尺寸，常将两个或两个以上的阀类元件安装在同一个阀体内，构成组合阀。（）答案：对

19．一些复杂的液压系统中，需要多个控制阀控制多个执行元件的动作，为便于布局和操纵，常以换向阀为主体，将其他液压控制阀安装在其中，形成液压多路阀组。（）答案：对

20．液控单向阀的控制口不通控制压力油时，液压油可以双向流动。（）答案：错

21．机动换向阀又称为行程阀，借助于安装在工作台上的挡铁或凸轮来迫使阀芯移动的，从而控制油液的流动方向。（）答案：对

22．溢流阀阀芯随着压力变动而移动，常态下阀口是常开的，进、出油口相通。（）答案：错

23．先导式溢流阀的远程控制口可以使系统实现远程调压或使系统卸荷。（）答案：对

24．不工作时，减压阀的阀口是常闭的，进、出油口不相通。（）答案：错

25．不工作时，顺序阀的阀口是常闭的，进、出油口不相通。（）答案：对

26．顺序阀是液控电开关，以压力作为信号去驱动电器开关。（）答案：错

27．液压系统各工作点的压力可通过压力表观测，选用压力表时系统的最高压力为量程的3/4比较合理。（）答案：错

28．不允许直接在流量计测量管的前、后端安装阀门、弯头等极大改变流体流态的部件。（）答案：对

29．纸芯式过滤器比烧结式过滤器的耐压高。（）答案：错

30．通常，泵的吸油口装精滤油器，出油口装粗滤油器。（）答案：错

31．蓄能器是压力容器，搬运和装卸时应先将充气阀打开，排出充入气体，以免因振动或碰撞发生事故。（）答案：对

32．由空气压缩机产生的压缩空气，可直接用于气压系统。（）答案：错

33．油水分离器主要采用撞击、离心等方法使压缩空气中凝聚的水分、油分等杂质从压缩空气中分离出来，使压缩空气得到初步净化。（）答案：对

34．缓冲气缸的活塞在接近行程终端前，借助排气受阻，使背腔形成一定的压力反作用在活塞上，使气缸的运行速度降低。（）答案：对

35．手指气缸用于实现各种抓取功能，是气动机械手的关键部件。（）答案：对

36．气动回路必须设排气管道。（）答案：错

37．换向阀的排气口不安装消声器。（）答案：错

38．与液压执行元件相比，气动执行元件的运动速度快，工作压力低，适用于低输出力的场合。（）答案：对

39．气压系统中的速度控制回路只能采用单向节流阀来调节气缸进、排气管路的流量，从而控制气缸的速度。（）答案：错

40．在液压传动中，工作液体不起（）的作用。答案：升温

41．空气压缩机属于（）。答案：能源装置

42．下列选项中，对液压油正确的要求是（）。答案：杂质少

43．液体流动时，若液体中任一点处的（）称为恒定流动。答案：压力、速度和密度不随时间变化

44．流量连续性方程是（）在流体力学中的表达形式。答案：质量守恒定律

45．伯努利方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表示形式，理想液体的伯努利方程中没有（）。答案：热能

46．油液在等径直管中流动时因摩擦所而产生的压力损失是（）。答案：沿程压力损失

47．液压泵是靠密封容积的变化来吸压油的，故称（）。答案：容积式泵

48．齿轮泵的泄漏有多条途径，其中最严重的是（）。答案：轴向间隙

49．外啮合齿轮泵的特点有（）。答案：价格低廉、工作可靠

50．单作用叶片泵（）。答案：可以变量

51．高压系统宜采用（）。答案：柱塞泵

52．单杆活塞缸采用差动连接方式，其有效工作面积为（）。答案：活塞杆面积

53．可输出回转运动的液压缸是（）。答案：摆动缸

54．相同结构尺寸、流量和压力下，双叶片摆动缸的输出转矩是单叶片摆动缸的（）。答案：2倍

55．在换向阀中，与液压系统油路相连通的油口数称为（）。答案：通

56．若某三位换向阀的阀芯在中间位置时，液压缸的两腔与回油连通，系统不卸载，则此阀的滑阀机能为（）。答案：Y型

57．若某三位换向阀中位机能中，各油口全封闭，系统不卸荷，则此阀的滑阀机能为（）。答案：O型

58．当液压系统中某一分支的油路压力需低于主油路的压力时，应在该油路中安装（）。答案：减压阀

59．对压力继电器叙述不正确的是：（）。答案：改变弹簧的压缩量可以调节流量

60．与节流阀相比较，调速阀的显著特点是（）。答案：流量稳定性好

61．以下哪项不是蓄能器在液压系统中的功用？答案：增加冲击压力

62．以下哪项不是油箱在液压系统中的功用？答案：吸收压力冲击和压力脉动。

63．滤油器能够滤除杂质颗粒的公称尺寸称（）。答案：过滤精度

64．下图所示的调压回路，图中各溢流阀的调整压力为，那么回路能实现（）调压。答案：三级

65．有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀并联在液压泵的出口，泵的出口压力为（）。答案：5MPa

66．（）回路效率较高，且速度稳定性好。答案：容积节流调速

67．气动系统使用（）是为了使各种气动元件得到润滑，其安装位置应尽可能靠近使用端。答案：油雾器

68．气动三联件的连接顺序是（）。答案：分水过滤器→减压阀→油雾器

69．当ａ或ｂ孔都没有输入信号时，Ｓ口才有输入信号的逻辑元件是（）。答案：或非门

70．下图所示圆管，管中液体由左向右流动，管中通流断面的直径分别为d1＝200mm和d2＝100mm，如果通过通流断面1的平均流速v1＝1.5m/s，求通过通流断面2的平均流速v2。答案：根据连通性和质量守恒原理，通流断面1和通流断面2的流量相等，即A1v1=A2v2，其中A1和A2分别为通流断面1和通流断面2的截面积。假设液体是不可压缩的，则通流断面1和通流断面2的截面积比为A1/A2=（d1/2）^2/（d2/2）^2=（d1^2）/（d2^2）。代入已知数据，可得（d1^2）/（d2^2）=（200mm）^2/（100mm）^2=4，因此A1/A2=4。由于通过通流断面1的平均流速v1=1.5m/s，带入流量公式A1v1=A2v2，可以得到（A1/A2）v1=v2，即v2=（A1/A2）v1=4*1.5m/s=6m/s。所以通过通流断面2的平均流速为v2=6m/s。

71．某液压泵的工作压力p=8MPa，转速n=950r/min，泵的排量V=30ml/r，容积效率，总效率。求：（1）泵的输出功率；（2）驱动该泵的电动机功率。答案：（1）泵的输出功率可以通过以下公式计算：输出功率=工作压力×排量×转速/60000=8MPa×30ml/r×950r/min/60000=12.6kW（2）驱动该泵的电动机功率通常要考虑泵的效率。假设泵的总效率为η，那么电动机功率可以通过以下公式计算：电动机功率=输出功率/总效率=12.6kW/η需要知道泵的容积效率才能计算泵的总效率。请提供泵的容积效率值，我将帮您完成计算。

72．叶片泵转速n＝1500r/min，输出压力6.3MPa时输出流量为53L/min，测得泵轴消耗功率为7kW，当泵空载时，输出流量为56L/min，求该泵的容积效率和总效率。答案：容积效率可以通过以下公式计算：容积效率=实际流量/理论流量理论流量可以通过以下公式计算：理论流量=转速×排量其中，排量可以通过以下公式计算：排量=输出流量/n代入已知值可得：排量=53L/min/1500r/min≈0.0353L/r那么，理论流量为：理论流量=0.0353L/r×1500r/min=52.95L/min容积效率=53L/min/52.95L/min≈1.001总效率可以通过以下公式计算：总效率=输出功率/输入功率输入功率可以通过以下公式计算：输入功率=输出功率+泵轴消耗功率代入已知值可得：输入功率=7kW+7kW=14kW总效率=7kW/14kW≈0.5所以，该泵的容积效率约为1.001，总效率约为0.5。

73．某液压马达排量V=200ml/r，总效率η=0.75，机械效率ηm=0.9。当马达转速为500r/min时，求实际输入马达的流量q。答案：根据液压马达的排量和转速，我们可以计算实际输入马达的流量q。流量q的公式如下：q=V*n其中，q为流量（单位：L/min），V为马达的排量（单位：ml/r），n为马达的转速（单位：r/min）。将给定的数值代入公式中，我们可以得到：q=200ml/r*500r/min根据单位换算关系，1L=1000ml，则将ml换算成L：q=200ml/r*500r/min*（1L/1000ml）计算结果为：q=100L/min所以，当液压马达的转速为500r/min时，实际输入马达的流量q为100L/min。

74．单杆活塞式液压缸缸筒内径为D=90mm，活塞杆直径为d＝60mm。下图所示差动连接时，若输入液压缸的油液流量为q=50L/min，求活塞的运动速度v3。答案：活塞的运动速度v3可以通过液压缸的流量公式来计算，流量公式为：q=A*v其中，q为流量，A为活塞的有效面积，v为活塞的运动速度。根据差动连接的关系，活塞A和活塞B的有效面积之比为1：2，即A：A'=1：2。因此，活塞A的有效面积为A=π*（D/2）^2，活塞B的有效面积为A'=π*（D/2）^2。假设活塞A的运动速度为v1，活塞B的运动速度为v2，由液压缸的连通性可知，液压泵输出的流量等于液压缸消耗的流量，即：q=q1+q2根据流量公式，可以得到：A*v1+A'*v2=q将活塞A和活塞B的有效面积代入上述式子，得到：π*（D/2）^2*v1+π*（D/2）^2*2*v2=q化简后可得：（D/2）^2*v1+（D/2）^2*2*v2=q/π代入已知数值，得到：（90/2）^2*v1+（90/2）^2*2*v2=50/π化简后可得：2025*v1+2025*2*v2=50/π活塞A和活塞B的运动速度之间有以下关系：v1=2*v2代入上述式子，得到：2025*（2*v2）+2025*2*v2=50/π化简后可得：8100*v2=50/π解得：v2=（50/π）/8100根据活塞A和活塞B的速度关系，可以得到：v1=2*v2=2*（50/π）/8100因此，活塞的运动速度v3等于活塞A的运动速度v1，即：v3=v1=2*（50/π）/8100根据以上计算，可以得到活塞的运动速度v3的具体数值。

75．如图所示液压泵驱动两个液压缸串联工作。已知两缸结构尺寸相同，无杆腔面积A1＝100cm2，有杆腔面积A2＝80cm2，负载力F1＝F2＝10000N，液压泵输出流量q＝25L/min，不计损失，求泵的输出压力及两液压缸的运动速度。答案：根据液压系统的原理，我们可以使用以下公式来计算泵的输出压力及两液压缸的运动速度：输出压力P=F/A其中，F是负载力，A是有效面积。首先，我们需要计算负载力F。由于两个液压缸串联工作且负载力相等，所以F1=F2=10000N。接下来，计算泵的输出压力。由于无杆腔面积A1=100cm2，有杆腔面积A2=80cm2，我们可以计算出两个液压缸的有效面积分别为：A1'=A1-A2=100cm2-80cm2=20cm2A2'=A2=80cm2由于液压泵的输出流量为q=25L/min，我们可以将其转换为体积流量：Q=q*1000/60=25000cm3/min根据连通性原理，在液压系统中，液流进出口的流量必须相等，因此：Q=A1'*V1=A2'*V2其中，V1和V2分别为两个液压缸的运动速度。代入已知值，可以得到：25000cm3/min=20cm2*V1=80cm2*V2将单位进行换算，得到：25000cm3/min=20*10mm2*V1=80*10mm2*V2化简后可得：V1=0.25mm/minV2=0.0625mm/min最后，代入公式计算泵的输出压力P1和P2：P1=F1/A1'=10000N/20cm2≈500N/cm2≈5MPaP2=F2/A2'=10000N/80cm2≈125N/cm2≈1.25MPa因此，泵的输出压力为5MPa，液压缸的运动速度分别为0.25mm/min和0.0625mm/min。请注意，以上计算不考虑损失，仅供参考。

76．下图所示的液压回路中，已知液压缸的面积A1＝A3＝100cm2，A2＝A4＝50cm2，节流阀2上的压降Δpr＝0.2MPa，单向阀4的开启压力pK＝0.15MPa。当负载F1＝14000N，F2＝4250N，两个液压缸的活塞向右运动,且速度稳定不变。试求：（1）A、B、C各点的压力；（2）若液压缸速度v1＝3.5cm/s，v2＝4cm/s，求各液压缸的输入流量。答案：（1）A点的压力为pA=138.15kPa，B点的压力为pB=108.15kPa，C点的压力为pC=97.15kPa。（2）液压缸1的输入流量为Q1=10.5cm3/s，液压缸2的输入流量为Q2=4.2cm3/s。

77．下图（a）、（b）示回路的参数相同，液压缸有杆腔面积A=50cm2，负载FL=10000N，溢流阀的调定压力为5MPa。图（a）中减压阀和图（b）中顺序阀的调定压力均为3MPa。试分别确定此两回路在活塞匀速运动时和活塞向右运动到终点停止时A、B两处的压力。答案：所以图（a）回路在活塞运动时A、B两处的压力为2MPa、2MPa；活塞运动到终点停止时A、B两处的压力5MPa、3MPa。所以图（b）回路在活塞运动时A、B两处的压力为3MPa、2MPa；活塞运动到终点停止时A、B两处的压力5MPa、5MPa。

78．图示回油节流调速液压回路，动作循环为快进→工进→快退→停止。试读懂液压系统图，写出图中所示的液压元件1-7的名称，并完成液压系统电磁铁动作顺序表。（电磁铁通电时，在空格中记“＋”号；反之，断电记“－”号）

（1）答案：液压泵

（2）答案：溢流阀

（3）答案：三位四通电磁阀

（4）答案：二位三通电磁阀

（5）答案：调速阀

（6）答案：液控单向阀

（7）答案：单杆活塞液压缸

（8）答案：+

（9）答案：-

（10）答案：+

（11）答案：+

（12）答案：-

（13）答案：-

（14）答案：-

（15）答案：+

（16）答案：-

（17）答案：-

79．图示液压系统，动作循环为快进→工进→快退→停止。请写出图中所示的液压元件1-6的名称，并根据此回路的工作原理，填写电磁铁动作表。（电磁铁通电时，在空格中记“＋”号；反之，断电记“－”号）

（1）答案：滤油器

（2）答案：液压泵

（3）答案：溢流阀

（4）答案：三位五通电磁阀

（5）答案：二位三通电磁阀

（6）答案：调速阀

（7）答案：+

（8）答案：-

（9）答案：-

（10）答案：+

（11）答案：-

（12）答案：+

（13）答案：-

（14）答案：+

（15）答案：-

（16）答案：-

80．某机床进给回路如下图所示，它可以实现快进→工进→快退→停止的工作循环。写出图中所示的液压元件1-6的名称，并根据此回路的工作原理，填写电磁铁动作表。（电磁铁通电时，在空格中记“＋”号；反之，断电记“－”号）

（1）答案：液压泵

（2）答案：溢流阀

（3）答案：二位二通电磁阀

（4）答案：单杆活塞液压缸

（5）答案：三位五通电磁阀

（6）答案：调速阀

（7）答案：+

（8）答案：-

（9）答案：+

（10）答案：+

（11）答案：-

（12）答案：-

（13）答案：-

（14）答案：+

（15）答案：-

（16）答案：-